Summary of doctoral dissertation in Polish:

Poprawa jakości wody pitnej to jedno z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Woda jest zanieczyszczana m.in. farmaceutykami, pestycydami i związkami fenolowymi, które są trudno usuwalne przez konwencjonalne metody oczyszczania. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było zastosowanie zaawansowanych technik utleniania, fotokatalizy heterogenicznej oraz fotokatalizy wspomaganej solami nadtlenomonosiarczanowymi (PMS), do eliminacji tych mikrozanieczyszczeń. Zakres prac badawczych obejmował syntezę fotokatalizatorów, charakterystykę ich struktury i właściwości fizykochemicznych oraz ocenę ich aktywności fotokatalitycznej. W rozprawie doktorskiej opisano następujące fotokatalizatory: wolframiany i molibdeniany metali ziem alkalicznych (ABO4, gdzie A = Ca, Sr, Ba i B = W, Mo), fluorowany tlenek tytanu(IV) (F-TiO2) oraz ortowanadan bizmutu (BiVO4). Zbadano wpływ morfologii wspomnianych materiałów, a także wskazano rolę ekspozycji płaszczyzn krystalicznych. Przedstawiono również dwa zastosowania tlenofluorku tytanu (TiOF2) - jako prekursor w syntezie F-TiO2 oraz komponent w kompozycie {0 0 1} TiO2/TiOF2. W ramach modyfikacji warunków syntezy i zwiększenia aktywności fotokatalitycznej, zaproponowano nowe syntezy TiOF2 i metawanadanu amonu (NH4VO3) o zróżnicowanej morfologii. Finalnie, zbadano wpływ modyfikacji powierzchniowej sub-nanoklastrami miedzi CuOx na efektywność reakcji fotokatalitycznej i aktywację PMS.